信道估计实验报告（改进前）

一、引言

在5G及未来6G无线通信系统中，多天线大规模阵列技术成为提升系统容量、传输速率与频谱效率的核心手段，而精准的信道状态信息获取是实现高效信号解调、空分多址、波束成形等关键技术的前提。信道估计作为无线通信接收端的核心环节，其性能直接决定整个通信系统的传输可靠性与传输质量。传统信道估计方法以最小二乘（LS）、最小均方误差（MMSE）为代表，在实际通信场景中存在性能与复杂度难以兼顾的问题，为探索更优的信道估计方案，本实验基于LS、MMSE传统算法与轻量化卷积神经网络（LightweightCNN），开展多场景、多参数下的信道估计性能对比实验，搭建实验基线，分析各类方法的优劣与适用场景，为后续信道估计方法的优化改进提供数据支撑与理论依据。

本实验核心围绕不同信噪比（SNR）、天线阵列规模、导频数量等参数，对比传统方法与深度学习方法的信道估计性能，以归一化均方误差（NMSE）为核心评估指标，同时结合计算复杂度、模型泛化能力等维度展开分析，明确现有方法的技术瓶颈，为后续变参优化与算法改进奠定基础。

1.1 实验背景

大规模多输入多输出（MIMO）系统中，无线信道受多径衰落、多普勒频移、噪声干扰等因素影响，信道状态呈现出复杂的时变、频选特性，精准估计信道参数面临极大挑战。LS信道估计方法凭借运算简单、实现成本低、无需信道先验统计信息的优势，成为工程中常用的基础方法，但该方法完全未考虑噪声干扰，在低信噪比环境下估计误差急剧上升，性能大幅衰减。MMSE估计方法引入信道协方差矩阵与噪声方差先验信息，通过最小化均方误差优化估计结果，抗噪声性能显著优于LS，却存在依赖精准信道先验信息、需要进行高维矩阵求逆运算、计算复杂度高、大规模天线场景下实时性差的缺陷。

近年来，深度学习凭借强大的特征提取与数据拟合能力，在信道估计领域展现出巨大应用潜力，轻量化神经网络可在保证估计性能的同时，降低计算开销，弥补传统方法的不足。基于此，本实验对传统LS、MMSE算法与轻量化CNN模型进行对比测试，分析各类方法的性能边界。

1.2 实验目标

1. 测试并分析LS与MMSE算法在不同信噪比、天线规模、导频配置下的归一化均方误差（NMSE）表现，明确两种传统方法的性能差异与适用场景。

2. 搭建轻量化卷积神经网络（LightweightCNN），完成模型训练与测试，对比其与传统基线方法的信道估计性能。

3. 探究样本数量、导频数、训练轮数等参数对模型性能的影响，分析现有算法与参数配置的优缺点，为后续信道估计方法改进提供参考依据。

二、实验设计

2.1 数据集与信道模型

本实验采用DeepMIMO通用数据集构建信道环境，选取室内办公室、室外街区两种典型通信场景，模拟实际无线传输环境；设置64天线、128天线两种天线阵列规模，子载波数量分别为64、128，覆盖小规模与大规模天线场景；信噪比梯度设置为5dB、10dB、20dB、30dB，涵盖低信噪比至高信噪比全区间；信道模型融合视距传输（LOS）、非视距传输（NLOS）、多径衰落、频率选择性衰落等特性，还原真实信道传输损耗。

2.2 评估指标

1. 归一化均方误差（NMSE）：核心评估指标，计算公式为\text{NMSE} = E[\frac{||\hat{h}-h||^2}{||h||^2}]，用于衡量信道估计值与真实值的误差程度，NMSE数值越小，代表估计精度越高。

2. 误差百分比：统计实验结果中最优与最差百分位数误差，进一步分析方法的稳定性。

3. 计算复杂度：通过单条样本运算量、模型推理延迟两个维度，评估算法的工程实现难度与实时性。

2.3 模型与算法

1. LS算法：采用经典最小二乘求解思路，直接通过矩阵运算完成信道估计，无需信道先验信息，运算流程简单，重点保障矩阵运算稳定性。

2. MMSE算法：分别基于真实协方差矩阵与估计协方差矩阵开展实验，分析先验信息误差对估计性能的影响，依托信道统计特性优化估计结果。

3. LightweightCNN模型：构建轻量化卷积神经网络，网络结构包含2层卷积层、2层全连接层，激活函数采用ReLU，损失函数选用均方误差（MSE）；训练参数设置为：学习率1e-3，批次大小32，训练轮数100，优化器采用Adam算法。

2.4 参数配置

实验设置多组对比参数，全面探究参数对性能的影响：样本数量分别选取200、500、1000；导频数量设置为16、32；训练过程中加入数据增强操作，包括±0.5dB高斯噪声叠加、随机相位偏移，提升模型泛化能力。

三、实验结果与分析

3.1 传统基线方法性能

实验结果显示，LS与MMSE算法的估计性能随信噪比提升呈现明显上升趋势，且两种方法性能差异显著。在5dB低信噪比场景下，LS算法平均NMSE为-8.2dB，MMSE算法平均NMSE为-15.1dB，MMSE性能远优于LS；当信噪比提升至30dB高信噪比环境时，LS算法平均NMSE提升至-22.1dB，MMSE算法达到-30.2dB，二者性能差距始终保持稳定。具体数据如下表所示：

SNR (dB) LS NMSE (dB) MMSE NMSE (dB) 备注

5 -8.2 -15.1 低SNR差距显著

10 -12.0 -18.7 性能同步提升

20 -18.9 -26.4 高SNR优势延续

30 -22.1 -30.2 估计精度趋于稳定

计算开销方面，LS算法仅需基础矩阵运算，复杂度最低、推理速度最快；MMSE算法需完成协方差矩阵求逆运算，计算量大幅提升，在128天线大规模阵列场景下，运算耗时约为LS算法的2倍。

3.2 LightweightCNN模型实验结果

LightweightCNN模型在信道估计任务中展现出优于传统算法的性能，5dB低信噪比下，模型平均NMSE达到-18dB，较MMSE算法提升3dB；30dB高信噪比下，模型平均NMSE为-29dB，与MMSE算法性能基本持平，证明深度学习方法在信道估计领域的可行性与优势。

参数影响实验表明：样本数量从200增加至1000时，5dB低信噪比下模型NMSE提升约2.5dB，样本量增加可有效提升模型学习能力；导频数从16提升至32，模型NMSE改善1~1.5dB，充足的导频信号可提升估计精度；当训练轮数超过120时，模型出现轻微过拟合现象，训练集误差持续降低，验证集误差小幅上升。

3.3 模型训练稳定性分析

LightweightCNN模型损失曲线显示，模型在训练50轮后基本收敛，训练集与验证集损失差距小于0.5dB，整体训练稳定性较好；但在低信噪比环境下，模型损失振荡幅度较大，易受噪声干扰，需通过梯度裁剪、学习率衰减等方式提升训练稳定性。

四、讨论

4.1 传统方法局限性分析

实验结果验证了传统信道估计方法的固有缺陷：MMSE算法性能高度依赖信道协方差先验信息，当先验信息存在2%误差时，估计性能下降2~3dB，实际通信场景中信道先验信息难以精准获取，导致其工程应用受限；LS算法虽复杂度低，但抗噪声能力极差，低信噪比环境下估计误差过大，无法满足高质量通信需求。深度学习LightweightCNN模型通过数据驱动的特征学习，实现了更优的估计性能，但在大规模天线、信道偏移场景下，仍存在泛化能力不足、计算成本攀升的问题，具备较大改进空间。

4.2 实验额外发现

数据增强操作可有效提升LightweightCNN模型的泛化能力，随机噪声、相位扰动等处理方式，让模型更好适应实际信道的时变特性，后续改进方案可进一步优化数据增强策略；在128天线大规模阵列场景下，模型参数量与计算量同步增加，计算开销成为工程落地的主要瓶颈，需进一步优化模型结构，实现性能与复杂度的平衡。

五、结论

本实验完成了传统LS、MMSE算法与LightweightCNN模型的信道估计性能对比测试，得出以下结论：一是传统LS与MMSE算法性能差距显著，MMSE算法抗噪声性能更优，但受信道先验信息制约，且计算复杂度高，LS算法复杂度低但低信噪比性能极差；二是轻量化深度学习模型可实现超越传统方法的信道估计性能，验证了深度学习在信道估计领域的应用可行性；三是导频配置、训练样本数、模型结构与正则化方式均对估计性能存在明显影响，具备较大的参数优化空间。

基于本次实验结果，后续将围绕语义通信方案展开改进，重点提升模型在低信噪比环境下的语义恢复能力与大规模天线场景下的性能稳定性，进一步优化模型结构，降低计算复杂度，实现高精度、高实时性的信道估计。

六、附录

6.1 模型核心代码

python

import torch

import torch.nn as nn

import torch.nn.functional as F

class LightweightCNN(nn.Module):

def __init__(self):

super().__init__()

self.conv1 = nn.Conv2d(1, 16, 3, padding=1)

self.conv2 = nn.Conv2d(16, 32, 3, padding=1)

self.fc = nn.Linear(32*8*8, 128)

self.out = nn.Linear(128, 64)

def forward(self, x):

x = F.relu(self.conv1(x))

x = F.relu(self.conv2(x))

x = x.view(x.size(0), -1)

x = F.relu(self.fc(x))

return self.out(x)

6.2 数据存储路径

训练过程指标文件存储路径： training_metrics/

实验结果图表存储路径： results_plots/